Описание используемых метрик оценки качества сегментации изображений

В рамках данного проекта для количественной оценки качества сегментации изображений применяются две ключевые метрики: попиксельная точность (Pixel Accuracy) и коэффициент пересечения над объединением (Intersection over Union, IoU). Данные метрики обеспечивают комплексную оценку производительности модели сегментации с различных методологических аспектов.

1. Попиксельная точность (Pixel Accuracy)

Попиксельная точность представляет собой фундаментальную метрику, определяемую как отношение количества корректно классифицированных пикселей к общему числу пикселей в изображении. Для задачи сегментации с K классами данная метрика формально выражается следующим образом:

Pixel Accuracy=i=1KTPiN

где:

- TPi — количество истинно положительных пикселей для класса i,

- N — общее количество пикселей в изображении,

- K — количество классов сегментации.

Методологические характеристики: Попиксельная точность обладает высокой вычислительной эффективностью и интуитивной интерпретируемостью. Однако данная метрика демонстрирует повышенную чувствительность к дисбалансу классов, что может приводить к завышению оценки качества в случаях, когда один из классов доминирует в изображении. Вследствие этого, попиксельная точность рекомендуется к применению в качестве вспомогательной метрики в сочетании с другими показателями.

2. Коэффициент пересечения над объединением (Intersection over Union, IoU)

Коэффициент IoU, также известный как индекс Жаккара (Jaccard Index), является стандартной метрикой для оценки качества сегментации в компьютерном зрении. Данная метрика характеризует степень пространственного совпадения предсказанной и истинной масок сегментации. Геометрическая интерпретация IoU выражается через отношения площадей:

IoU=Area(Mpred∩Mtrue)Area(Mpred∪Mtrue)

где Mpred и Mtrue соответственно предсказанная и истинная маски сегментации.

Для многоклассовой сегментации применяется средний IoU (mean IoU, mIoU):

mIoU=1Ki=1KIoUi

Методологические характеристики: IoU демонстрирует устойчивость к дисбалансу классов и учитывает пространственную конфигурацию сегментированных областей. Данная метрика является стандартом оценки в ведущих бенчмарках компьютерного зрения (PASCAL VOC, MS COCO, Cityscapes). Однако IoU может проявлять избыточную строгость к незначительным смещениям границ сегментации, что требует внимательной интерпретации результатов.

3. Сравнительный анализ метрик

Проведенный анализ метрик позволяет выявить их комплементарные свойства:

| Критерий оценки | Попиксельная точность | IoU |
| --- | --- | --- |
| Чувствительность к дисбалансу классов | Высокая | Низкая |
| Учет пространственных отношений | Отсутствует | Присутствует |
| Вычислительная сложность | Низкая | Средняя |
| Стандартизация в отрасли | Ограниченная | Высокая (de facto стандарт) |
| Диапазон значений | [0, 1] | [0, 1] |

4. Методология применения в проекте

В рамках данного исследования применяется комплексный подход к оценке качества сегментации:

- Попиксельная точность используется для оценки общей точности классификации пикселей и обеспечения базовой сравнительной характеристики моделей.

- Средний IoU (mIoU) применяется в качестве основной метрики для оценки качества сегментации, поскольку он обеспечивает объективную оценку независимо от распределения классов в данных.

- Класс-специфичные IoU рассчитываются для анализа производительности модели по отдельным классам, что позволяет выявить систематические ошибки в сегментации конкретных объектов.

- Комбинированная интерпретация результатов по обеим метрикам обеспечивает всесторонний анализ качества сегментации, учитывающий как общую точность классификации, так и пространственную согласованность предсказанных масок.

Данный подход соответствует методологическим стандартам современных исследований в области компьютерного зрения и обеспечивает репрезентативную оценку качества сегментации изображений.